MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y COMPAÑIA

VORTEX ARGENTINA S.A.

Riglos 855, (1424) Capital Federal.  Argentina

T.E. para Emergencias: 4925-0044/4923-0305

Nombre de los Productos:

EMULSION METALICA TEX, EMULSION PARA DORADO Y PLATEADO

2.- COMPOSICION

INGREDIENTES						PORCENTAJE

Copolímeros Acrílicos						65 a 75%

Glicoles							0 a 2%

Amoníaco							0 a 0.5%

Agua desinoizado						10 a 20%

Espesante 							0 a 1%

Conservante de uso permitido					0.2%

3.-IDENTIFICACION DE RIESGOS

OJOS:             Puede causar irritación leve y temporal de los ojos.  Lesiones en la

córnea son improbables.

PIEL:               Una exposición única no causa irritación significativa en la piel.  Expo-

siciones repetidas y/o prolongadas pueden causar irritación en la piel.

es improbable que cantidades nocivas sean absorbidas a través de la

piel en una exposición única prolongada.  El material puede adherirse

a la piel, causando irritación cuando es removido.

INGESTION:   Una sola dosis oral es de relativa baja toxicidad.  No se anticipan efectos

nocivos  por  una  ingestión  accidental  durante  el  manejo industrial

apropiado.

INHALACION: Con buena ventilación no se anticipan  efectos  nocivos  debido  a  la

inhalación   del producto.  Si el material es calentado o  el  lugar  está

pobremente ventilado, los vapores o nieblas que pueden  acumularse

pueden causar irritación respiratoria y síntomas como dolores de cabe-

za o nauseas.

EFECTOS

SISTEMICOS: No existen datos específicos.  Sin embargo, no se anticipa que la expo-

sición  repetida cause efectos nocivos significativos.

CANCER Y

EFECTOS

REPRODUCTIVOS:  No existen datos específicos.

4.- PRIMEROS AUXILIOS

OJOS:                           :  Lávese inmediatamente con abundante agua durante por lo

menos 5 minutos.

PIEL                              :  Lávese con abundante agua corriente, y  de  ser  necesario

usar también jabón y cepillo.

INGESTION:                 :  No se anticipan efectos nocivos como consecuencia de una

ingestión accidental durante el manejo industrial apropiado.

INHALACION                :  No se anticipan efecto alguno por esta vía de exposición.

RECOMENDACIONES

PARA EL MEDICO        :  Ningún antídoto específico.  Tratamiento de acuerdo a criterio

médico basado en las reacciones del paciente.

5.- MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO

PRODUCTOS PELIGROSOS

DE LA COMBUSTION           :  Si   el    producto  se  quema,  alguno  de    sus

componentes pueden descomponerse.   El humo puede

contener    compuestos   no   identificados,   tóxicos  y/o

irritantes.

MEDIOS DE EXTINCION      : Niebla   de  agua,  dióxido  de  carbono,  espuma,  polvo

químico.

INSTRUCCIONES DE

COMBATE AL FUEGO         :  Mantenga alejadas a las personas.  Aislar el área y utilice

los medios indicados.

EQUIPOS DE PROTECCION

CONTRA INCENDIOS          :  Utilice  equipos de respiración autónoma de presión posi-

tiva  y ropa de protección contra fuego  adecuada.  Si  no

existe equipo adecuado combata el fuego desde una  po-

sición protegida o alejada.

6.- MEDIDAS PARA TOMAR EN CASO DE EMISIONES ACCIDENTALES

PROTECCION PERSONAL:   Evite exposiciones y contactos innecesarios.  Evite con-

tacto con ojos y piel.

PROTECCION DEL MEDIO

AMBIENTE                          :   Evite diluir el producto con agua para minimizar el tamaño

del derrame.  Evite  que el  producto  contamine  la  tierra,

caiga al sistema de alcantarillado  público  o  a  cursos  de

agua.

LIMPIEZA                            :  De ser posible, recoja y recicle el producto derramado.

De lo contrario,  recójalo  usando  un  material  absorbente

y    transfiéralo   a    contenedores    adecuados  para   su

desecho. Se puede utilizar agua para  terminar la  limpieza

del  sitio donde ocurrió el derrame.

7.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO                   :   	Practique  cuidados  razonables  para  evitar   contactos  fre-

cuentes o prolongados.

ALMACENAMIENTO:	Almacenar entre 5 y  40º C. Cerrar bien los envases luego de usarlos, para evitar resecamiento superficial de los productos.

8.- CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERIA:   Una buena ventilación general es suficiente para la

mayoría de los casos.

PROTECCION DE LOS

OJOS Y DE LA CARA               :   Use anteojos de seguridad.

PROTECCION PARA

LA  PIEL                                    :   Use siempre ropa limpia, de mangas largas que cubra

todo el cuerpo.  Use guantes impermeables cuando el

contacto puede ser repetido o prolongado.

PROTECCION RESPIRATORIA:  No  se  necesita  protección respiratoria en la mayoría

de las  condiciones.  Sin embargo,  en  presencia   de

nieblas use un respirador aprobado.

LIMITE DE EXPOSICION           :  No establecido.

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

APARIENCIA			: Pasta viscosa de color Blanca

OLOR				: Leve.

PUNTO DE FUSION		: -5º C a 0º C Aprox.

PUNTO DE EBULLICION 	: 100º C Aprox.

SOLUBILIDAD EN AGUA 	: Totalmente miscible

PESO ESPECIFICO         	: 0.90 – 1.30

pH                                     	: 5.5 – 9.5

10.- DATOS SOBRE REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

ESTABILIDAD	: Es estable en condiciones recomendadas de almacenamiento. Tape bien el producto en el envase si no lo usa. Conviene revolver el contenido antes de usar para asegurar la homogeneidad.

PRODUCTOS DE

DESCOMPOSICION

PELIGROSOS 	: La descomposición en productos peligrosos depende de temperatura,  cantidad de aire, y presencia de otros productos.

POLIMERIZACION

ESPONTANEA			: No ocurre.

CONDICIONES QUE

DEBEN EVITARSE	: Puede coagularse si se congela a temperaturas inferiores a 0º C.  Se descompone a muy altas temperaturas.

INCOMPATIBILIDAD CON

OTRAS SUSTANCIAS		: Puede coagular por la adición de productos químicos

11.-  INFORMACION TOXICOLOGICA

INGESTION           :  La toxicidad oral de dosis única es baja. No  se anticipan  riesgos  por

ingestión accidental de pequeñas dosis durante el manejo apropia-

do del producto.

PIEL                       :  La absorción a través de la piel es improbable  debido  a  las  propiedades

físicas del material.

MUTAGENICIDAD : No existe información pertinente.

12.- INFORMACION ECOLOGICA

DEGRADACION &

PERSISTENCIA                           :  Es prácticamente no degradable.

ECOTOXICIDAD                          :  El producto es prácticamente  no  tóxico  para  orga-

nismos acuáticos  en base aguda.

13.- MANEJO DE DESECHOS

No deseche el producto en el sistema de alcantarillado público, en la tierra, ni en ningún curso de agua subterráneo o superficial.  Cualquier práctica de desecho que se siga debe cumplir con todas las normas y legislación local, estatal o nacional, que varía según los lugares.   Consulte con las oficinas y agencias oficiales apropiadas.

Es responsabilidad del que genera el residuo, caracterizarlo y cumplir con las leyes pertinentes.  Vortex Argentina S.A. no tiene control sobre la práctica de manejo, o procesos de manufactura de terceros usando o manejando estos productos.

14.- INFORMACION PARA  EL TRANSPORTE

No transportar con alimentos.

15.- INFORMACION SOBRE REGULACIONES

Consulte las disposiciones locales( municipales, provinciales y nacionales).

La información contenida en la presente hoja es suministrada de buena fe y está basada en el mejor conocimiento de Vortex Argentina S.A. sobre los productos a que se refiere, y no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.  Para mayor información, consulte a su vendedor o representante.