HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

1- Identificación de la sustancia o preparado y de la Sociedad

Proveedor:

Nombre del fabricante:  VORTEX ARGENTINA S.A.

Dirección: RIGLOS 855, CAPITAL FEDERAL CP 1424, ARGENTINA

Teléfono: (54) (11) 4925-0044 / 4923-0305

Fax: (54)(11) 4924-2948

Urgencias: (54)(11) 4922-5573

E-mail : info@vortexarg.com.ar

Descripción del producto:

Códigos de identificación del fabricante y color index de los pigmentos:

AMARILLO BTA CONC 42% (Y1); AMARILLO BTA CONC 39% (Y1); AMARILLO BTA CONC 33% (Y1); AMARILLO BTA (CI 11680) (Y1); AMARILLO FLUORTEX (CAS RESIN 3927728-6);  AMARILLO FLUORTEX CONC (CAS RESIN 3927728-6); AMARILLO LIMON 10G N*3 CONC (Y3); AMARILLO N* 74 CONC (Y74) ; AMARILLO N*13 GR CONC Y TP (Y13); AMARILLO N*14 2GS CONC (Y14); AMARILLO N*17 GG CONC (Y17); AMARILLO ORO 9906 (MIX); AMARILLO ORO CONC (MIX); AMARILLO ORO ESP.97/3 (MIX); AMARILLO ORO HR N*83 CONC (Y83); AMARILLO R CONC (Y12); AMARILLO ORO TEX (MIX); AMARILLO R TEX Y TWEEN PROPILEN  (Y12); NARANJA FLUORTEX (CAS RESIN 3927728-6); AZUL GTB CONC. (BLUE 15:0); AZUL MARINO KRRV CONC (MIX); AZUL MARINO RNT CONC (MIX); AZUL MARINO "TEX" CONC (MIX); AZUL MARINO 2CSB (MIX); AZUL MARINO ER (MIX); AZUL MARINO ER CONC (MIX); AZUL MARINO LARVC CONC (MIX); AZUL MARINO R 87/13 CONC (MIX); AZUL MARINO RNT TEX (MIX); AZUL MARINO B TEX (MIX); AZUL MARINO R TEX (MIX); AZUL ROJIZO GTB TEX  Y TWEEN PROPILEN (BLUE 15:0); AZUL ULTRAMAR TEX (BLUE 29); AZUL VERDOSO CONC (BLUE 15:3); AZUL VERDOSO TEX (BLUE 15:3); BLANCO RKB2/40 TEX,JAC  Y TP (WHITE 6); BLANCO RKB2/50 PREPARADO (WHITE 6); BLANCO RKB2/50 TEX (WHITE 6); BORDEAUX CONC (MIX); BORDEAUX DIA (MIX); BORDEAUX ESPECIAL CL (MIX); BORDEAUX TEX (MIX); BORDEAUX TV CONC (MIX); ESCARLATA G CONC (R22); ESCARLATA G TEX (R22); FOSFORESCENTE TEX (FONDOS CLAROS); FOSFORESCENTE PLASTICA (FONDOS OSCUROS); FUCSIA FLUORTEX (CAS RESIN 3927728-6); FUCSIA FLUORTEX CONC (CAS RESIN 3927728-6); FUCSIA TEX "ST" (R122); FUCSIA TEX CONC Y TWEEN PROPILEN  (R122); GUINDA DIA (MIX); MARRON OSCURO CONC (MIX); MARRON OSCURO TEX (MIX); NARANJA 2G CONC 50% (O5); NARANJA N*34 RL CONC (O34); NARANJA R CONC (O13); NARANJA ROJIZO FLUORTEX CONC (CAS RESIN 3927728-6); NARANJA ROJIZO 70/30 TEX (MIX); NARANJA R TEX Y TWEEN PROPILEN  (O13); NARANJA RD TEX (MIX); NEGRO "NO IONICO" ESPECIAL (BLACK 7); NEGRO B.P. 580 TEX (BLACK 7); NEGRO R CONC (BLACK 7); NEGRO TEX "BP" (BLACK 7); NEGRO TEX "TS" (BLACK 7); NEGRO TEX “R” (BLACK 7); NEGRO TWEEN-PROPILEN (BLACK 7); PARDO "ST" CONC (MIX); PARDO 150 TEX (MIX); PARDO ESPECIAL CL (MIX); PARDO RM/15 CONC (MIX); PARDO RM/40 TEX (MIX); PARDO TEX "ST" (MIX); PARDO RM/80 TEX (MIX); PURPURA TEX (MIX); ROJO "F2R" TEX Y TWEEN PROPILEN  (R2); ROJO "FGR" TEX Y TWEEN PROPILEN(R112); ROJO 2BS TEX Y TP (R48:2); ROJO 3BV CONC (R23); ROJO F2R CONC (R2); ROJO F4RV CONC Y TWEEN PROPILEN (R8); ROJO FBB CONC (R146); ROJO FGR CONC (R112); ROJO FLUORTEX (CAS RESIN 3927728-6); ROJO GR CONC (R17); ROJO N*170 F5RK CONC (R170); ROJO N*49:1 2B CONC (R 49:1); ROJO TEX 3BV; ROJO TEX F4RV (R8); ROJO TEX FBB (R146); ROJO TEX GR (R17); ROJO TEX P (MIX); ROJO VIOLACEO 2R CONC (R31); ROJO VIOLACEO 60402 (MIX); ROJO VIOLACEO TEX 2R (R31); TURQUESA CONC (MIX); TURQUESA TEX (MIX); VERDE B CONC (GREEN 7); VERDE B EN DOP (GREEN 7); VERDE B SUPERCONC (GREEN 7); VERDE BRILLANTE 80/20 CONC (MIX); VERDE BRILLANTE TEX (MIX); VERDE ESPECIAL J.B. (MIX); VERDE FLUORTEX (CAS RESIN 3927728-6); VERDE FLUORTEX CONC. (CAS RESIN 3927728-6); VERDE MUSGO "TG" TEX (MIX); VERDE 3G TEX (MIX); VERDE B TEX Y TWEEN PROPILEN (GREEN 7); VERDE M TEX (MIX); VERDE M TEX CONC (MIX); VIOLETA R (20g/kg) ; VIOLETA ROJIZO 75/25 CONC (V23); VIOLETA ROJIZO CONC Y TWEEN PROPILEN (V23).

Sinónimos:  Pigmentos en Microdispersión  acuosa

2- Composición / información sobre los componentes:

Clasificación de riesgo DOT (49 CFR 172) :  Ninguna – No Peligroso.

Número UN: 3204.17.00xx

Número CAS o COLOR INDEX de la materia activa : ver en la sección nº 1 , a continuacion del código de identificación del fabricante

3- Identificacion de los peligros:

NOMBRE PROPIO D.O.T. (49CFR 172.101) : Pigmento Líquido NOI

CLASIFICACIÓN DE RIESGO D.O.T. (49 CFR 172) :  Ninguna – No Peligroso.

ETIQUETAS D.O.T. REQUERIDAS:  Ninguna.

RESIDUO PELIGROSO:  No.

COMPONENTES PELIGROSOS:

Este producto no está considerado como sustancia peligrosa según el estandar de comunicación OSHA´S HAZARD (29  CFR 1910.1200).

| HMIS INFO | NPCS | NAPIM |
| --- | --- | --- |
| Salud | 1 | 1 |
| Inflamabilidad | 0 | 1 |
| Reactividad | 0 | 0 |
| Prot.personal | B |  |

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD: Peligro para la salud:  Catalogado como No TLV  según ACGIH y OSHA.

4- Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:

Ojos – Lavar con abundante agua durante 20 minutos por lo menos. Consultar a un médico si la irritación persiste.

Piel – En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua; de ser necesario  utilizar también cepillo y jabón. Si aparecen síntomas, consultar a un médico.

Inhalación – Trasladarse a lugares ventilados y frescos. Tratar síntomas si aparecen.

Ingestión – No inducir el vómito y tratar sintomáticamente.

Información sobre toxicidad: No hay estudios disponibles sobre toxicidad crónica.

5- Medidas de lucha contra incendios:

Medios de Extinción: Se recomienda dióxido de carbono, polvo químico seco o

espuma.

Categoría de Inflamabilidad:  OSHA No Inflamable

Punto de Ignición: No Determinado

Peligro inusual de fuego y explosión:  Desconocido.

Procedimientos especiales contra incendio: Se recomienda utilizar equipo    autónomo de respiración y equipo de protección completo.

Productos peligrosos de descomposición:

Al estar involucrados en un incendio, lo pigmentos orgánicos en combustión pueden producir humos perjudiciales conteniendo monóxido de carbono, óxidos nitrosos, y otros compuestos tóxicos en dependencia del tipo de pigmento. Sin embargo, para que esto ocurra debe antes evaporarse toda el agua.

6- Medidas en caso de vertido accidental:

PROTECCION PERSONAL: Evite exposiciones y contactos innecesarios. Evite contacto con ojos y piel.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: Evite diluir el producto con agua para minimizar el tamaño del derrame. Evite  que el  producto  contamine  la  tierra, aiga al sistema de alcantarillado público o a cursos de agua.

LIMPIEZA: De ser posible, recoja y recicle el producto derramado. De lo contrario,  recójalo  usando  un  material  absorbente y transfiéralo a contenedores adecuados para su desecho. Se puede utilizar agua para  terminar la  limpieza del sitio donde ocurrió el derrame.

Todo el personal involucrado en la limpieza debe observar la adecuada higiene industrial. Pequeños derrames se pueden tratar rutinariamente. Utilizar ropa protectora adecuada y protección ocular. Frotar usando agua y jabón.

Métodos de eliminación de desechos:  Los procedimientos para esto deben ser acordes con las regulaciones locales, estatales y federales vigentes.

7- Manipulación y almacenamiento:

Para el almacenamiento de pigmentos en dispersión acuosa se considera adecuada un área moderadamente fresca, ventilada y seca. Se deben evitar las fuentes directas de calor, y los recipientes no deben permanecer abiertos durante largos períodos de tiempo. Ubicar los recipientes de manera que queden visibles sus etiquetas. Agite la mezcla antes de utilizar. Cierre el envase cuando no esté en uso. Practique  cuidados  razonables  para  evitar   contactos  frecuentes o prolongados.

Estatus USDA: Estas dispersiones no han sido evaluadas por el departamento de agricultura de los Estados Unidos para su uso en materiales de embalaje y empaque destinados a estar en contacto directo con carne o productos alimenticios elaborados bajo normas federales.

8- Control de exposición / protección individual

MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:Respetar las medidas mencionadas en la sección nº 7

CONTROLES DE INGENIERIA: Una buena ventilación general es suficiente para la mayoría de los casos.

PROTECCION DE LOS OJOS Y LA CARA: Use anteojos de seguridad. PROTECCION PARA LA PIEL: Use siempre ropa limpia, de mangas largas que cubra todo el cuerpo. Use guantes impermeables cuando el                                                      contacto puede ser repetido o prolongado.

PROTECCION RESPIRATORIA: No se necesita protección respiratoria en la mayoría de las  condiciones.  Sin embargo,  en  presencia de                             nieblas use un respirador aprobado.

LIMITE DE EXPOSICION: No establecido.

9- Propiedades Físicas y Químicas:

# Propiedades físicas:

Punto de ebullición: 65 -95º C

Solubilidad en agua: Dispersable

Presión del vapor: Despreciable; excepto para el agua

Densidad del vapor: Desconocida

Apariencia y olor: Líquidos de color característico; sin olor apreciable.

Porcentaje de sólidos (en peso) : Color Normal: 37-42%

Color Concentrado: 46-52%

PH : 6.50 - 8.50

Densidad: 1.10 - 1.35 (Kg/litro)

Peligro de fuego y explosión:  Desconocido.

## 10- Estabilidad y Reactividad:

ESTABILIDAD: Estable. Tape bien el producto en el envase si no lo usa. Conviene revolver el contenido antes de usar para asegurar la homogeneidad

CONDICIONES A EVITAR:  No se conoce ninguna .

INCOMPATIBILIDAD: No se conoce.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: Al estar involucrados en un incendio, lo pigmentos orgánicos en combustión pueden producir humos perjudiciales conteniendo monóxido de carbono, óxidos nitrosos, y otros compuestos tóxicos en dependencia del tipo de pigmento. Sin embargo, para que esto ocurra debe antes evaporarse toda el agua.

POLIMERIZACION ESPONTANEA: No ocurre.

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No se produce.

## 11- Información Toxicológica:

Ruta de Exposición:

Inhalación – Si las condiciones de uso provocan la generación de vapor en áreas con ventilación inadecuada, se deben utilizar respiradores anti vapor aprobados según norma NIOSH.

Contacto con la Piel – El contacto de la piel con los pigmentos en dispersión acuosa debe ser evitado mediante el uso de ropa protectora adecuada.

Absorción a través de la Piel - No es de esperar que sea absorbido por la piel.

Contacto con los ojos – Debe tratar de evitarse mediante el uso de anteojos de protección  contra salpicaduras, etc.

Ingestión – Los productos comestibles deben ser mantenidos en áreas separadas de aquellas en las que se utilizan y / o almacenan los pigmentos en dispersión. Comer, y fumar debe ser prohibido en dichas áreas.

Efectos de la sobre exposición:

Sobre exposición aguda

- (1) El contacto con los ojos puede causar irritación ocular.

- (2) Toxicidad de menor grado en caso de contacto masivo.

Sobre exposición crónica:

- No se han realizado experimentos sobre exposición prolongada o repetida para  estos productos en dispersión.

## 12- Información Ecológica:

ECOTOXICIDAD:  El producto es prácticamente  no  tóxico  para  organismos acuáticos, en base aguda.

13- Consideraciones relativas a la eliminación:

No deseche el producto en el sistema de alcantarillado público, en la tierra, ni en ningún curso de agua subterráneo o superficial.  Cualquier práctica de desecho que se siga debe cumplir con todas las normas y legislación local, estatal o nacional, que varía según los lugares.   Consulte con las oficinas y agencias oficiales apropiadas.

Es responsabilidad del que genera el residuo, caracterizarlo y cumplir con las leyes y/o regulaciones locales vigentes.

## 14- Información relativa al transporte:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO D.O.T. (49 CFR 172) :  Ninguna – No Peligroso.

NOMBRE PROPIO D.O.T. (49CFR 172.101) : Pigmento Líquido NOI

ETIQUETAS D.O.T. REQUERIDAS:  Ninguna.

RESIDUO PELIGROSO:  No.

## 15- Informaciones reglamentarias:

Etiquetado Reglamentario. Producto no clasificado como peligroso según el estandar de comunicación OSHA´S HAZARD (29  CFR 1910.1200)

## 16- Otras Informaciones:

La información que aquí aparece está basada en datos considerados como exactos. Sin embargo, no se expresa o implica ninguna garantía a pesar de y  en base a la exactitud de estos datos o de los resultados obtenidos de su uso.

Vortex Argentina S.A. no tiene control sobre la práctica de manejo, o procesos de manufactura de terceros usando o manejando estos productos.

Vortex Argentina S.A. no asume ninguna responsabilidad por daños personales o daños a la propiedad causados por este material. El usuario asume todos los riesgos asociados con el uso de este material.