MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y COMPAÑIA

VORTEX ARGENTINA S.A.

Riglos 855, (1424) Capital Federal.  Argentina

T.E. para Emergencias: 4925-0044/4923-0305

Nombre de los Productos:

PRINT AP(SIN LIGANTE), PRINT BRILLANTE, PRINT CATALITICO, PRINT CATALITICO SUAVE, PRINT L, PRINT L SUAVE, PRINT LS, PRINT PARA DECOLORAR, PRINT ST(SIN LIGANTE), PRINTOL TEX, PASTA DECOLORTEX, PASTA P/CORROSION TEX, PASTA P/CORROSION+CARRIER T, BASE PARA BLANCO PLACA

2.- COMPOSICION

INGREDIENTES						PORCENTAJE

Copolímeros Acrílicos					10 a 20%

Aguarrás Mineral						10 a 30%

Agua desionizada						10 a 30%

Espesante Acrílico						0 a 1%

Glicoles							0.5 a 2%

Suavizantes 							0 a 2%

Emulsionantes no iónicos					0 a 2%

3.-IDENTIFICACION DE RIESGOS

OJOS:             Puede causar irritación leve y temporal de los ojos.  Lesiones en la

córnea son improbables.

PIEL:               Una exposición única no causa irritación significativa en la piel.  Expo-

siciones repetidas y/o prolongadas pueden causar irritación en la piel.

es improbable que cantidades nocivas sean absorbidas a través de la

piel en una exposición única prolongada.  El material puede adherirse

a la piel, causando irritación cuando es removido.

INGESTION:   Una sola dosis oral es de relativa baja toxicidad.  No se anticipan efectos

nocivos  por  una  ingestión  accidental  durante  el  manejo industrial

apropiado.

INHALACION: Con buena ventilación no se anticipan  efectos  nocivos  debido  a  la

inhalación   del producto.  Si el material es calentado o  el  lugar  está

pobremente ventilado, los vapores o nieblas que pueden  acumularse

pueden causar irritación respiratoria y síntomas como dolores de cabe-

za o nauseas.

EFECTOS

SISTEMICOS: No existen datos específicos.  Sin embargo, no se anticipa que la expo-

sición  repetida cause efectos nocivos significativos.

CANCER Y

EFECTOS

REPRODUCTIVOS:  No existen datos específicos.

4.- PRIMEROS AUXILIOS

OJOS:                           :  Lávese inmediatamente con abundante agua durante por lo

menos 5 minutos.

PIEL                              :  Lávese con abundante agua corriente, y  de  ser  necesario

usar también jabón y cepillo.

INGESTION:                 :  No se anticipan efectos nocivos como consecuencia de una

ingestión accidental durante el manejo industrial apropiado.

INHALACION                :  No se anticipan efecto alguno por esta vía de exposición.

RECOMENDACIONES

PARA EL MEDICO        :  Ningún antídoto específico.  Tratamiento de acuerdo a criterio

médico basado en las reacciones del paciente.

5.- MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO

Este producto en una dispersión acuosa y no se inflama a menos que se seque.

PRODUCTOS PELIGROSOS

DE LA COMBUSTION           :  Si   el    producto   seco   se    quema,  alguno  de    sus

componentes pueden descomponerse.   El humo puede

contener    compuestos   no   identificados,   tóxicos  y/o

irritantes.

MEDIOS DE EXTINCION      : Niebla   de  agua,  dióxido  de  carbono,  espuma,  polvo

químico.

INSTRUCCIONES DE

COMBATE AL FUEGO         :  Mantenga alejadas a las personas.  Aislar el área y utilice

los medios indicados.

EQUIPOS DE PROTECCION

CONTRA INCENDIOS          :  Utilice  equipos de respiración autónoma de presión posi-

tiva  y ropa de protección contra fuego  adecuada.  Si  no

existe equipo adecuado combata el fuego desde una  po-

sición protegida o alejada.

6.- MEDIDAS PARA TOMAR EN CASO DE EMISIONES ACCIDENTALES

PROTECCION PERSONAL:   Evite exposiciones y contactos innecesarios.  Evite con-

tacto con ojos y piel.

PROTECCION DEL MEDIO

AMBIENTE                          :   Evite diluir el producto con agua para minimizar el tamaño

del derrame.  Evite  que el  producto  contamine  la  tierra,

caiga al sistema de alcantarillado  público  o  a  cursos  de

agua.

LIMPIEZA                            :  De ser posible, recoja y recicle el producto derramado.

De lo contrario,  recójalo  usando  un  material  absorbente

y    transfiéralo   a    contenedores    adecuados  para   su

desecho. Se puede utilizar agua para  terminar la  limpieza

del  sitio donde ocurrió el derrame.

7.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO                   :   Practique  cuidados  razonables  para  evitar   contactos  fre-

cuentes o prolongados.

ALMACENAMIENTO:   Este   producto   se   debe proteger del congelamiento (0º C).

Almacenar entre 5 y  40º C.   El producto   puede  desarrollar

olor a  bacteria   de   putrefacción  si  se almacena   por  pe-

ríodos muy  prolongados,  sin  causar riesgos.

Cerrar bien los envases luego de usarlos ,para evitar

Resecamiento superficial de los productos.

8.- CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERIA:   Una buena ventilación general es suficiente para la

mayoría de los casos.

PROTECCION DE LOS

OJOS Y DE LA CARA               :   Use anteojos de seguridad.

PROTECCION PARA

LA  PIEL                                    :   Use siempre ropa limpia, de mangas largas que cubra

todo el cuerpo.  Use guantes impermeables cuando el

contacto puede ser repetido o prolongado.

PROTECCION RESPIRATORIA:  No  se  necesita  protección respiratoria en la mayoría

de las  condiciones.  Sin embargo,  en  presencia   de

nieblas use un respirador aprobado.

LIMITE DE EXPOSICION           :  No establecido.

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

APARIENCIA			: Pasta de color Blanca

OLOR				: Leve.

PUNTO DE FUSION		: -5º C a 0º C Aprox.

PUNTO DE EBULLICIÓN	: 100º C Aprox.

SOLUBILIDAD EN AGUA	: Totalmente miscible

PESO ESPECIFICO		: 0.90 – 1.30

PH				: 5.5 – 9.5

10.- DATOS SOBRE REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

ESTABILIDAD                    :  Es estable en condiciones recomendadas de almacena-

miento. Tape bien el producto en el envase si no lo usa.

Conviene revolver el contenido antes de usar para

asegurar la homogeneidad.

PRODUCTOS DE

DESCOMPOSICION

PELIGROSOS                   :  La descomposición en productos peligrosos depende de

temperatura,  cantidad de aire, y presencia de otros pro-

ductos.

POLIMERIZACION

ESPONTANEA                  :  No ocurre.

CONDICIONES QUE

DEBEN EVITARSE            :  Puede coagularse si se congela a temperaturas inferiores

A 0º C.  Se descompone a muy altas temperaturas.

INCOMPATIBILIDAD CON

OTRAS SUSTANCIAS       :  Puede coagular por la adición de productos químicos (ej.

Sales de metal multivalente).

11.-  INFORMACION TOXICOLOGICA

INGESTION           :  La toxicidad oral de dosis única es baja.  El LD50 de  un  material

similar, para ratas es >5000 mg/kg.   No  se anticipan  riesgos  por

ingestión accidental de pequeñas dosis durante el manejo apropia-

do del producto.

PIEL                       :  El LD50 por absorción de piel en ratas es >2000 mg/kg.  La absor-

ción a través de la piel es improbable  debido  a  las  propiedades

físicas del material.

MUTAGENICIDAD :  No existe información pertinente.

12.- INFORMACION ECOLOGICA

MOVILIDAD Y PARTICION          :  No se espera una bioconcentración del polímero de-

bido a su alto peso molecular.  Las pastan colorean

los cursos de agua de blanco lechoso.

DEGRADACION &

PERSISTENCIA                           :  El polímero es prácticamente no degradable.  La de-

gradación en el Ensayo de  Botella Cerrada  (OFCD

Test Nº 301D)  en 28 días es < a 10%.

ECOTOXICIDAD                          :  El producto es prácticamente  no  tóxico  para  orga-

nismos acuáticos  en base aguda (LC50 > 100mg/lts,

para la mayoría de especies sensibles).

13.- MANEJO DE DESECHOS

No deseche el producto en el sistema de alcantarillado público, en la tierra, ni en ningún curso de agua subterráneo o superficial.   El proceso recomendado para  de-

sechar  las Pastas no formuladas ni contaminadas consiste en reciclarlas, reprocesarlas o incinerarlas en condiciones autorizadas.   Las mismas opciones de desecho se recomiendan para material contaminado o formulado;  sin embargo, se requieren evaluaciones adicionales antes de tomar una decisión.  Cualquier práctica de desecho que se siga debe cumplir con todas las normas y legislación local, estatal o nacional, que varía según los lugares.   Consulte con las oficinas y agencias oficiales apropiadas.

Es responsabilidad del que genera el residuo, caracterizarlo y cumplir con las leyes pertinentes.  Vortex Argentina S.A. no tiene control sobre la práctica de manejo, o procesos de manufactura de terceros usando o manejando estos productos.

14.- INFORMACION PARA  EL TRANSPORTE

No transportar con alimentos.

15.- INFORMACION SOBRE REGULACIONES

Consulte las disposiciones locales( municipales, provinciales y nacionales).

La información contenida en la presente hoja es suministrada de buena fe y está basada en el mejor conocimiento de Vortex Argentina S.A. sobre los productos a que se refiere, y no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.  Para mayor información, consulte a su vendedor o representante.